混合航迹规划系统采用层次化架构，将规划任务分解为全局规划层和局部执行层。全局层负责在已知或缓变信息基础上生成质量较高的参考航迹，为局部层提供整体引导与约束边界；局部层基于机载传感器实时观测输出连续控制，处理动态障碍与不确定扰动，必要时触发全局层再规划以维持整体可达性。

系统工作流程

混合系统的工作流程如下：

（1）全局初规划：系统启动时，以静态环境信息（地形、建筑物、先验已知障碍）和任务起终点为输入，调用MIDBO算法生成全局参考航迹。该航迹经过密化处理，确保相邻航迹点间距不超过设定阈值（如0.3米），以便局部策略能够平滑跟踪。

（2）局部目标点选择：在执行过程中，系统根据当前位置和全局航迹，使用前视距离（lookahead distance）策略选取局部目标点。该选择过程综合考虑距离约束、单调前进性和障碍物安全性，确保局部目标点既在合理范围内又不落入障碍物膨胀区。

（3）触发器判定：系统通过触发器机制判断当前是否需要启用局部避障策略。判定依据包括：LiDAR前向扇区最小距离是否小于阈值（通常1.0米）、当前位置到局部目标点的短程路径是否存在碰撞风险。只有当检测到潜在威胁时才激活LSTM-DDPG-Attention控制器，否则采用简单的全局航迹跟踪器，以降低计算开销。

（4）局部控制执行：当触发器激活时，LSTM-DDPG-Attention策略根据当前状态（包括相对目标方向、LiDAR观测、速度信息等）输出连续动作，驱动无人机在保证安全的前提下向局部目标点推进。该过程中，LSTM模块维护时序记忆以预测动态障碍运动趋势，注意力模块聚焦关键威胁方向。

（5）偏离检测与再规划：系统持续监控横向偏差（当前位置到参考航迹的垂直距离）和推进效率。当检测到以下情况时触发再规划：①横向偏差长时间超过阈值（如0.8米）；②局部模式反复触发但无法有效推进；③动态障碍持续占用参考走廊。再规划以当前位置为新起点调用MIDBO生成更新后的参考航迹，并将新航迹重新注入局部执行层。

触发器机制与安全性检查

触发器机制是混合系统中全局跟踪与局部避障切换的核心逻辑，其设计直接影响系统的实时性、安全性和控制平滑度。本节详细阐述触发器的判定准则、安全性检查方法以及模式切换的迟滞门控策略。

触发条件设计

触发器基于两类独立判据进行风险评估：

（1）LiDAR距离判据：计算前向扇区内（通常360°全向或前向120°扇区）的最小障碍物距离。当（阈值通常设为1.0米）时，判定进入危险近区，需要启动精细化的避障控制。为避免侧向障碍物引起的误触发，系统可选择性地仅统计指向局部目标方向±60°范围内的LiDAR读数。

（2）短程路径安全性判据：假设无人机以当前姿态和速度沿直线朝局部目标点前进，在时域（通常1.0秒）内是否会与障碍物发生碰撞。该判据通过路径采样与障碍物膨胀半径检测实现：将当前位置到局部目标点的线段等间距采样（步长0.25米），检查采样点是否落入静态障碍或预测后的动态障碍的膨胀区内。若存在碰撞风险，则触发局部控制。

触发判定的数学表达式为：

式中为采样点，为障碍物中心，和分别为障碍物和无人机半径，margin为安全裕度（通常0.15米）。

障碍物信息管理

为避免“未感知却触发”的假触发问题，触发器和安全性检查仅使用“先验已知+已感知”的障碍物子集，即get_planner_obstacles()返回的结果。该集合包括：

① 先验已知静态障碍：任务规划前通过地图或先验信息获得的障碍物位置和半径。

② 已感知动态障碍：LiDAR量程内检测到的动态障碍物。系统维护一个“已见标志位”，当动态障碍首次进入LiDAR范围时标记为已感知。

这种设计确保了触发器逻辑的因果一致性：只有当无人机传感器实际探测到威胁时才会触发避障，避免了基于上帝视角的不合理决策。

迟滞门控与防抖策略

为防止模式频繁切换导致的控制抖动，系统采用迟滞门控（hysteresis）机制：

① 进入局部模式（GLOBAL→LOCAL）：当或路径不安全时立即切换。

② 退出局部模式（LOCAL→GLOBAL）：要求（如1.5米）且路径安全持续个控制周期（如10步，约1.0秒），才允许退出。

这种非对称阈值设计形成缓冲区，使得系统在威胁边界附近不会反复切换。同时，系统记录连续触发次数，若在短时间内多次触发-退出（如5秒内超过3次），则延长以增强稳定性。

局部目标点选择与可达性筛选

局部目标点的选择直接影响混合系统的跟踪精度和避障效率。若目标点选取过近，无人机行为过于谨慎，推进缓慢；若过远，可能穿越障碍物密集区或超出LiDAR有效视野，导致碰撞风险。本节提出一种基于前视距离、单调前进性和安全性筛选的局部目标点选择策略。

前视距离与候选集生成

局部目标点选择基于Pure Pursuit控制思想，引入前视距离作为主要参数（典型值1.0~1.5米）。给定当前位置和全局航迹，选择流程如下：

（1）确定搜索起点：计算到所有航迹点的距离，找到最近点索引idx_near。为保证单调前进（避免回头），取idx0 = max(idx_near, idx_last)，其中idx_last为上一时刻选定的目标点索引。

（2）生成候选集：在[idx0, idx0 + max_ahead_idx]范围内（max_ahead_idx通常250），筛选满足dist(p_t, w_i) ≤ r_lookahead的航迹点作为候选集C。

（3）安全性筛选：对候选集中的点按索引从大到小（即从远到近）遍历，检查每个点是否满足point_is_safe()条件——即不落入任何障碍物的膨胀半径(r_obs + r_robot + margin)内。返回第一个安全的点作为局部目标。

自适应窗口扩展

当在范围内未找到安全候选点时，系统不会立即失败，而是采用自适应窗口扩展策略：

① 第1次迭代：使用重新筛选候选集。

② 第2次迭代：使用，上限为（通常2.5米）。

③ 第3次迭代：使用。

该策略允许系统在障碍物密集区域跳远一些，提前规避局部陷阱。

卡死检测与跳点策略

当全局航迹穿越未知动态障碍或地图更新不及时时，可能出现连续多个航迹点均不安全的情况，导致局部目标点卡在障碍物附近。为应对该问题，系统实施兜底跳点策略：

（1）若所有候选点均不安全，则至少推进一个点：g = P_global[idx0 + 1]。

（2）向前跳点：从idx0 + 1开始，逐步检查后续航迹点是否安全，最多跳过50个点。一旦找到安全点或到达航迹末端则停止。

这种设计确保了即使在极端情况下，系统也能保持前进趋势，依靠局部策略（LSTM-DDPG-Attention）的实时避障能力绕过障碍，而非完全停止。同时，持续的横向偏差监控会触发再规划，从根本上解决航迹不可达问题。

混合航迹规划算法实验验证与分析

为验证混合航迹规划系统的有效性，本节设计了包含静态障碍与动态障碍的复杂测试场景，对比分析了纯局部策略、纯全局跟踪和混合系统的性能表现，并从成功率、轨迹质量、计算效率等维度进行定量评估。

实验设置

实验环境为50m×50m的二维平面，包含以下要素：

（1）静态障碍物：默认40个圆形障碍物，半径0.1~0.3米，随机分布但保证起点和目标点周围1.0米范围内无障碍，且障碍物之间表面距离≥0.8米，确保无人机可安全通过。

（2）动态障碍物：默认20个运动障碍物，半径0.25米，速度0.3~0.5米/秒，采用平滑曲线运动模式。障碍物以5%概率随机改变方向，最大转向角速度45°/s，遇到边界时反弹并增加±30°随机偏转，避免沿墙滑行。

（3）任务规模：起终点距离≥15.0米（相比10m地图的6.0米），充分利用50m×50m空间，确保任务具有足够复杂度。控制周期0.1秒，最大步数2000步（相比10m地图的500步）。

（4）传感器配置：32束LiDAR均匀分布360°，最大探测距离5.0米。机器人半径0.15米，目标到达判据为距离目标点<0.3米。

对比算法包括：①纯LSTM-DDPG-Attention（无全局引导，直接朝终点前进）；②纯全局跟踪（基于MIDBO航迹的简单PID跟踪器，=1.2）；③本文混合系统（MIDBO + LSTM-DDPG-Attention + 触发器）。每种算法在相同场景下运行100个episode，统计成功率、平均轨迹长度、平均步数和碰撞率。